Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кабанский дом детского творчества»

- МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

- 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Ленина, д.5.

- (наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |  |  | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Да | нет | 7 | Не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте, нет наличия на остановке схемы движения к объекту | все |  |  | Вход на земельный участок проектируемого или приспосабливаемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта не оборудованы для МГН | К,О,С,Г |  |  | Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта должны быть оборудованы для МГН(высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Да | нет | 7 | На маршруте движения имеются выбоины на тротуаре, нет противоскользящего покрытия. | К,О,С |  |  | Пути движения должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. | Капитальны,текущий ремонт. |
|  |  |  |  |  | На маршруте движения по ул. Ленина, 8 Марта и 1 Мая нет мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи. | К,О,С,Г |  |  | На маршруте движения должны быть места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи. |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | нет |  | ___ | - |  |  | - |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | да |  | 3,4 | нет знака парковки спец. транспорта, нет горизонтальной разметки стоянки, нет специальных парковочных мест для МГН |  | все | следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси) следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания. |  | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | -наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); -наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); -наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; -наличие мест отдыха (рекомендуется). |  |  |  |  | Капитальный ремонт Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ (О, У, К, Г), ВНД (С) |  | 1,2,3,4 | Капитальный ремонт, текущий ремонт. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________