Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кабанский дом детского творчества»

- МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

- 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Ленина, д.5.

- (наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - |  | - |  | - |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - |  | - |  | - |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 8 | отсутствие пандуса | Все | Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м. | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 8,9,10 | Высота входного порога 5 см. | К,О | Входные двери ширину в свету должны быть не менее 1,2 м. Полотна наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, На путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 9 | 1.Ширина уличной входной 2-х створчатой двери металической-196см. Ширина каждой створки- 98см. 2.Ширинавнутренней входной 2-х створчатой двери деревянной-156см. Ширина каждой створки- 76см. 3 Тамбур- ширина 290 см., длинна- 272 см. | К | При прямом движении и одностороннем открывании дверей глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. | Не требуется |
|  |  |  |  |  | нет автоматического освещения тамбура | все | Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4. | текущий |
|  |  |  |  |  | Нет грязезащитного покрытия. | К,О,С,Г | Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Основным требованием к данной зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. |  |  | Капитальный и текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ (О, У, Г), ВНД (К,С) |  | 3,4,6 | Текущий, капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________