Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кабанский дом детского творчества»

- МО «Кабанский район» Республики Бурятия.

- 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Ленина, д.5.

- (наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  | 13 | Ширина коридоров 170 см, зона ожидания ширина 292см., длинна 9м.80см. | все | ширина пути движения в коридорах, и т.п. должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м тупиковые коридоры необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180° . Ширина подходов к различному оборудованию и мебели должны быть не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 14,15,16,21,22,24,25,26 |  |  | При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой согласно требованиям СП 118.13330. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Боковые края ступеней без бортиков. | О, С | Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. |  |
|  |  |  |  |  | Нет контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. | О,С | Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстояние 0,6 м. |  |
|  |  |  |  |  | Поручни перил не имеют рельефных обозначений , а также предупредительной полосы об окончании перил. | С | На верхней или боковой внешней по отношение к маршруту, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончания перил. |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | - | - | - | __ |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | __ |  | ______ | __ |
| 3.5 | Двери в кабинеты | есть есть есть |  |  | Ширина одностворчатых дверей 85 см. Дверные проемы имеют порог не более 5 см., ширина 2-хстворчатых дверей 130см. Окраска дверей не контрастная со стеной. | все | Ширина дверей и открытых проемов в стене должна быть не менее 0,9 м. Окраска дверей должна быть контрастная со стеной. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 14,15,16,21,22,24,25,26,27 | Не один путь эвакуации из здания не предназначен для МГН | Все | Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности, каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  |  | Нет контрастных окрашенных ступеней. | С | Ступени эвакуационных выходов следует окрашивать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше в контрастный цвет или применять или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающей поверхности пола, шириной 0,3 м. | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу). |  |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ (О,У), ВНД (К, С, Г) |  | 14,15,16,21,22,24,25,26,27 | Капитальный ремонт, текущий ремонт. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________