Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№________от

«____»___________2019 г.

# I Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

# Вариант I – зона обслуживания инвалидов

# Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Кабанского района,

671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ленина, 1

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Двери не имеют контрастного сочетания цветов: дверь - стена. Отсутствуют горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания. Информирующее обозначение помещений дублированное рельефными знаками отсутствует. | все | Целеесообразно использовать в применяемом оборудовании контрастные сочетания цветов: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена – выключатели. Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий Информирующее обозначение помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м -дублирование рельефными знаками. | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | нет спец выделенного места для МГН |  | В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 мест, оборудованных фиксированными сидячими местами, необходимо предусматривать, если иное не утверждено заданием на проектирование, не менее 5% мест для инвалидов, в том числе 0,75% (но не менее одного места) для инвалидов на креслах-колясках. |  |
|  |  |  | ___ |  |  | ____ |  | __ |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | - | - | - |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | ___ |  |  | _____ | __ | __ |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  | _____ | __ | __ |
|  | Общие требования к зоне | (здесь пишутся основные моменты и выводы из содержания) |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДУ (О, У), ВНД (К, С, Г) |  |  | текущий, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# Комментарий к заключению: __________________________________________________________________________________________________________